Кабардино-Балкарская республика

АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 17, тел: 8( 8662) 42-51-00, e-mail: gabi03@mail.ru

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАМИДИЕ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

г. Нальчик 2017г.

Кабардино-Балкарская республика

АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 17, тел: 8( 8662) 42-51-00, e-mail: gabi03@mail.ru

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАМИДИЕ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор

ООО «ТАММАК»                                                             Водолазова А. В.

Главный архитектор проекта                                               Макаров В. В.

СОДЕРЖАНИЕ

# Введение……………………………………………………………….               4

# Общие сведения………………………………………………..                         7

# 1.  ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	                                               11

# 1.1   Параметры планируемого развития зон жилого назначения	        15

# 1.2 Параметры планируемого развития зон общественного назна-ния  16

# 1.3 Параметры планируемого развития производственных и коммунальных зон                                                                                        17

# 1.4. Параметры планируемого развития зон транспортной и инженерной инфраструктур	                                                                                   18

# 1.5 Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения	                                                                                             19

# 1.6 Параметры планир-го развития зон рекреационного назначения	        20

# 1.7 Параметры планир-го развития зон специального назначения	        21

# 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	                                             22

# 2.1    Планируемые объекты капитального строительства, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления    22

# 2.2. Развитие транспортной инфраструктуры	                                    22

# 2.3. Развитие инженерной инфраструктуры                                             22

# 2.4. Планируемые мероприятия по охране окружающей среды сельского поселения Хамидие	                                                                                   23

# 3.  ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАМИДИЕ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА………                                              25

Утверждён

решением Совета местного самоуправления 
сельского поселения Хамидие

Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

# от  16.06.2017 г. №10/1

Генеральный план сельского поселения Хамидие Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее с.п. Хамидие, сельское поселение Хамидие, сельское поселение) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «ТАММАК»» по заказу администрации  сельского поселения Хамидие.

Генеральный план сельского поселения Хамидие является муниципальным правовым актом органа местного самоуправления сельского поселения, устанавливающим цели и задачи территориального планирования развития муниципального образования, содержит мероприятия по территориальному планированию, обеспечивающие достижение поставленных целей и задач.

Генеральный план сельского поселения является основанием для градостроительного зонирования территории и подготовки документации по планировке территории сельского поселения.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесёнными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента  разработки данного проекта;

- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 05 августа 2006 года №66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;

- Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и городских поселений»;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики, утверждёнными Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2011г. №446-ПП;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование  сельского поселения Хамидие осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству, генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

Порядок согласования проекта генерального плана установлен согласно статье 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

В работе учитывались проектные материалы «Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики» (2007г.), «Схема территориального планирования Терского муниципального района» (2008г.).

Общие сведения

Сельское поселение Хамидие входит в состав Терского муниципального района. Терский район (историческое название Малая Кабарда) - адыги называют Джылахъстэней - занимает правобережье реки Терек и является одним из административно - территориальных районов Кабардино-Балкарской Республики. Территория района равна 893,12 км2, население на начало 2016 года составила 50 806 человек. Районным центром является город Терек.

Всего в состав Терского муниципального района входят 18 муниципальных образований (поселений).

Муниципальное образование расположено в северной части Терского района, на правом берегу реки Терек.

Схема   расположения   с.  п.   Хамидие

Площадь муниципального образования составляет — 56.91 км2. Основную часть площади занимают пашни и сельскохозяйственные угодья -85% территории.

Граничит с землями муниципальных образований: Ново-Хамидие на юге, Терекское на западе, а также с землями Моздокского района Северной Осетии на севере и востоке.

Сельское поселение расположено на наклонной Кабардинской равнине, в равнинной зоне республики. Средние высоты на территории сельского поселения составляют 150 метров над уровнем моря. Рельеф местности представляют собой в основном наклонную волнистую равнину с бугристыми и курганными возвышенностями. К северу от села вдоль реки Терек, тянется Терский кряж.

Границы территории с. п. Хамидие  установлены Законом Кабардино-Балкарской Республики от Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики».

В силу своего орографического положения с. п. Хамидие характеризуется континентальным и умеренно континентальным климатом с неустойчивым увлажнением.

Средняя годовая относительная влажность воздуха составляет 76%, достигая наибольших значений в зимний период – 86%.

Преобладающими направлениями ветра являются восточные и западные. Преобладание этих ветров объясняется тем, что с запада на восток проходит хребет Арик, который является преградой для всех остальных направлений ветра и особенно для южного и северного, так как они перпендикулярны хребту. Поэтому севернее и южнее ветры наблюдаются только слабые.

По геологическому строению структура с герцинским складчатым основанием. Сверху фундамент перекрыт мощным чехлом (1000-2000м) четвертичных галечников, песчано-глинистых отложений и лёссовидных суглинков.

Отложения представлены верхнечетвертичными и четвертичными галечниками, песками, глинами, конгломератами, песчаниками, известковым туфом.

Гидрографическая сеть представлено рекой Терек, рекой Курп, Малокабардинским каналом и родниковыми источниками.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия рассматриваемого района в целом благоприятны. Как было указано выше, территория сложена толщей устойчивых четвертичных валунно-галечниковых отложений с поверхности перекрытых слоем супесей, песков и суглинков небольшой мощности.

Сейсмичность района согласно СНиП П-7-81 – 8 баллов.

Сейсмического микрорайонирования территории с. п. Хамидие не проводилось.

Площадь территории сельского поселения Хамидие по картографическому описанию границ ГП, утверждённых Законом КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»,  составляет  5691 га, в том числе:

- Земель населённых пунктов 280 га

- Земель сельскохозяйственного назначения 4835 га

- Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания и т.д. 576 га

Главные отрасли хозяйства сельского поселения -  земледелие и  скотоводство.

На территории с. п. Хамидие на начало 2017 года проживает 1696 человек, что составляет 3,3 % населения Терского района.

Коэффициент рождаемости в поселении  16,1.

Коэффициент смертности 10,5.

При высоком уровне рождаемости и низком уровне смертности численность населения в с. п. Хамидие падает. Это говорит о значительной убыли по миграции за данный период времени.

На территории сельского поселения зарегистрировано 378 двора. В  среднем на один двор приходится 4,5 человека.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным за 2016 год –986 человек, что составляет 58 % численности населения поселения.

Численность  безработных  18 человек,  что  составляет – 2 %  трудоспособного населения.

Жилищный фонд поселения на 01.01.2017 года составляет 33,5 тысяч м2 общей площади, или 19,75 м2/чел.

За последние 3 года в сельском поселении в эксплуатацию введено 400 кв. м. жилья.

Основная часть жилого фонда составляют саманные одноэтажные дома. Состояние жилого фонда характеризуется средним процентом износа.

Сферу  образования  в с. п. Хамидие  представляет  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени З. Б. Максидова с. п. Хамидие», рассчитанная на 525 учеников. По данным на 01.01.2017г. в ней получают образование 131 ученик.

В  структуру  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени З. Б. Максидова сельского поселения Хамидие», входит  структурное подразделение дошкольного  образования. Структурное подразделение располагается в отдельном здании и  рассчитано на 60 детей, но фактически посещают его 77 детей.

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Генеральный план сельского поселения Хамидие устанавливает функциональные зоны и параметры их планируемого развития, сохраняя сложившееся функциональное использование территории.

В границе сельского поселения Хамидие устанавливаются следующие функциональные зоны:

1.	жилая (Ж-1);

2.	общественно-деловая (ОД-1, ОД-2);

3.	производственная (П);

4.	инженерной инфраструктуры (ИТ-1, ИТ-2);

5.	сельскохозяйственного использования (СХ-1, СХ-2);

7.	рекреационного назначения (Р-1, Р-2);

8.	специального назначения (СП-1, СП-2, СП-3).

Жилая зона

Зона сформирована малоэтажной  жилой застройкой и индивидуальной жилой застройкой. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и (или) пристроенных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, стоянок и гаражей индивидуального автомобильного транспорта. В состав жилых зон могут включаться территории для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Ж-1

Зона жилой застройки индивидуальными и блокированными домами (в том числе личные подсобные хозяйства). В зоне предусматривается сохранение и реновация существующего жилого фонда, размещение нового жилищного строительства, сохранение существующих и строительство новых объектов дошкольного воспитания, здравоохранения, спортивных площадок для игровых видов спорта, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, обустройство территории зоны инженерной и транспортной инфраструктурой.

Общественно-деловая зона

К общественно-деловым зонам относятся участки территории, используемые и предназначенные для размещения зданий и сооружений общественно-делового назначения – административных зданий, офисов, объектов коммерческой деятельности, торговли, культуры, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, центров деловой, финансовой и общественной активности, культовых и иных зданий.

ОД-1

Зона административно-деловой застройки. Предусматривается сохранение существующих и строительство новых объектов административного и делового назначения, объектов здравоохранения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, стоянок автомобильного транспорта. Предусматривается обустройство территории зоны инженерной и транспортной инфраструктурой.

ОД-2

Зона учебно-образовательной застройки включает в себя объекты образования (дошкольные организации, общеобразовательные организации), культурно -досугового назначения (учреждения клубного типа, библиотеки), культовые здания, объекты культурного наследия, стоянки автомобильного транспорта.

Производственная зона

П

Зона промышленных и производственных объектов. В зоне предусматривается сохранение функционального назначения, реконструкция, модернизация существующих зданий и сооружений. Предусматривается размещение производственных объектов не выше 5 класса опасности. Включает в себя санитарно-защитные зоны этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В зоне предусматривается сохранение, реконструкция, модернизация существующих зданий и сооружений. Зона включает в себя существующие и планируемые сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры, транспорта и связи. Включает в себя санитарно-защитные зоны этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

ИТ-1  Зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Предназначена для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта. Включает в себя существующие и планируемые объекты обслуживания транспортных средств и объекты придорожного сервиса (СТО, АЗС, придорожные кафе и магазины), стоянки автомобильного транспорта. Зона включает в себя существующие и планируемые сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры и связи. Включает в себя санитарно-защитные зоны этих объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

ИТ-2  Зона водоснабжения

В зоне предусматривается сохранение, реконструкция, модернизация существующих  водозаборных, водонапорных, водопроводных очистных сооружений.

Зона сельскохозяйственного назначения

Зона сельскохозяйственного использования включает сельскохозяйственные угодья, крестьянские (фермерские) хозяйства, объекты сельскохозяйственного назначения, здания для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, зоны, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

СХ-1

Зона земель сельскохозяйственного использования предназначена для выращивания сельскохозяйственной продукции, устройства пастбищ, тепличных хозяйств, ведения личного подсобного хозяйства.

СХ-2

Зона объектов сельскохозяйственного производства..

Предусматривается ведение сельского хозяйства и сохранение функционального назначения, реконструкция, модернизация существующих сельскохозяйственных объектов, строительство новых с организацией санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Зона рекреационного назначения

Зону формируют территории, занятые парками, скверами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, местами массового отдыха населения, Включает леса, водные объекты (пруды, озёра).

Р-1

Зона зелёных насаждений общего пользования. Зона включает парки, скверы, бульвары, места массового отдыха населения и занятия физической культурой и спортом. Предусматривает благоустройство территории и организацию пешеходных и велосипедных дорожек.

Р-2

Зона природных территорий.

Зона специального назначения

В состав зоны специального назначения включены зоны, размещения существующих и планируемых кладбищ, зелёных насаждений специального назначения и иных объектов специального назначения.

СН-1 Зона кладбищ включает зоны размещения существующих кладбищ с организацией санитарно-защитных зон.

СН-2  Зона скотомогильника с организацией санитарно-защитных зон.

СН-3 Зона свалки ТБО с организацией санитарно-защитных зон.

1.1.   Параметры планируемого развития зон жилого назначения

| Функциональ ная зона | Местоположение мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития жилых зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж1 Зона застройки индивидуаль ными жилыми домами | Существующая застройка с. Хамидие | 171,0 | Сохранение существующих параметров для существующей жилой застройки |  |
|  | Новое строительство | 13,5 | Этажность – не более 3 этажей. Показатели в соответствии с РНГП КБР | Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками |
|  | с. Хамидие |  |  |  |
|  | Итого: | 184,5 | - | - |

1.2.   Параметры планируемого развития зон общественного назначения

| Функциональ ная зона | Местоположение мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОД-1 Зона административно-делового назначения | Существующая застройка с. Хамидие | 2,7 | Сохранение существующих параметров для существующей застройки |  |
|  | Новое строительство, ул. Кудаева | 0,4 | Показатели в соответствии с РНГП КБР |  |
|  | Итого: | 3,1 | - | - |
| ОД-2 Зона учебно-образователь-ного назначения | Существующая застройка с. Хамидие | 1,4 | Сохранение существующих параметров для существующей застройки |  |
|  | Итого: | 1,4 |  |  |

1.3.   Параметры планируемого развития производственных

и коммунальных зон

| Функциональ ная зона | Местоположение мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П Зона коммунально-складского назначения | Существующая застройка с. Хамидие | 6,2 | Сохранение существующих параметров для существующей застройки |  |
|  | Новое строительство | 6,7 | Коэффициент застройки не более – 65 %. Коэффициент застройки коммунальными и складскими объектами не более – 60 %. | Склады (М) |
|  | с. Хамидие, ул. Молодёжная |  |  |  |
|  | Итого: | 12,9 | - | - |

1.4.   Параметры планируемого развития зон транспортной и инженерной инфраструктуры

| Функциональ ная зона | Местоположение мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТ-1 Зона транспортной и инженерной инфраструктуры | Существующая застройка с. Хамидие | 33,2 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами | Ввод в эксплуатацию существующей АЗС |
|  | с. п. Хамидие | 42,0 | Сохранение существующих параметров для существующей застройки - |  |
|  | Итого: | 75,2 | - | - |
| ИТ-2 Зона водопроводных сооружений | Существующая застройка с. Хамидие | 0,3 | Сохранение существующих параметров для существующей застройки |  |
|  | Итого: | 0,3 |  |  |

1.5.   Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения

| Функциональ ная зона | Местоположение мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СХ-1 Зона земель сельскохозяйственного назначения | Существующие сельхозугодия с. п. Хамидие | 4835,0 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | Итого: | 4835,0 | - | - |
| СХ-2 Зона объектов сельскохозяйственного использования | Существующие земли сельхоз использования с. Хамидие | - | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | Итого: | - |  |  |

1.6.   Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения

| Функциональ ная зона | Местоположение мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р-1 Зоны, предназначенные для отдыха, физической культуры и спорта | Существующее использование с. п. Хамидие | 0,12 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | Новое строительство в с. Хамидие на правом берегу р. Терек | 20,0 | Показатели в соответствии с РНГП КБР | Стадион, аллея (М) |
|  | Новое строительство в с. Хамидие по ул. Кудаева | 3,2 | Показатели в соответствии с РНГП КБР | Рекультивация существующего котлована и устройство спортивных площадок |
|  | Итого: | - 23,22 | - | - |

1.7.   Параметры планируемого развития зон специального назначения

| Функциональ ная зона | Местоположение мероприятия территориального планирования | Площадь зоны, га | Параметры планируемого развития зон | Планируемые для размещения объекты федерального (Ф), регионального (Р), местного (М) значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-1 Зона кладбищ | с. Хамидие | 6,2 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |
|  | Новое строительство, с.п. Хамидие | 4,0 | Показатели в соответствии с РНГП КБР | Кладбище (М) |
|  | Итого: | 10,2 | - | - |
| СН-2 Зона скотомогильника | Существующие сельхозугодия с. п. Хамидие | 0,01 | Сохранение функционального использования с существующими параметрами |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.1    Планируемые объекты капитального строительства, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления

| №№ п.п. | Наименование объектов местного значения | Местоположение объектов | Функци-ональная зона | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище- | Восточная граница села Хамидие, ул. Бр. Кашеровых, расширение существующего кладбища | СН-1 | первая очередь 2025 г |
| 2 | Кладбище | на выезде из села на РСО «Алания», по трассе Т2 | СН-1 | Проектный срок, 2035г. |
| 3 | Стадион | Северная граница с. Хамидие, пойма р. Терек | Р-1 | первая очередь 2025 г |

2.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения направлено на создание комфортных условий проживания, на обслуживание перспективных объёмов пассажирских и грузовых перевозок. Достижение этих целей включает решение следующих задач:

–	реконструкция улиц и дорог;

–	строительство сети улиц и проездов для обслуживания планируемых к освоению территорий.

2.3. Развитие инженерной инфраструктуры

Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории сельского поселения Хамидие с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования Кабардино-Балкарской республики.

Построить берегоукрепительные сооружения подмываемых берегов реки Терек.

Оформить лицензии на право пользования недрами для всех действующих артезианских скважин и своевременно вносить изменения в действующие лицензии при увеличении производительности существующих водозаборных узлов.

Разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения I, II и III поясов для всех артезианских скважин и водозаборных узлов и утвердить в органах исполнительной власти после получения санитарно–эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

По ул. Молодёжной проложить инженерные сети к новоё жилой застройке.

В жилой зоне сельского поселения организовать канализование с использованием локальных очистных сооружений

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Основные характеристики | Очередность реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Берегоукрепление |  |  |  |
| 1.1. | Берегоукрепительные сооружения | строительство | протяжённость 5,0 км. | первая очередь |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 2.1. | Сети водопровода | строительство | протяжённость 2,4 км. | первая очередь |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |
| 3.1. | Сети газопровода | строительство | протяжённость 2,4 км. | первая очередь |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.1. | Электрические сети | строительство | протяжённость 2,4 км. | первая очередь |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Сети канализации | строительство | Протяжённость км. | вторая очередь |

2.4. Планируемые мероприятия по охране окружающей среды сельского поселения Хамидие

С целью минимизации негативного экологического воздействия на окружающую среду и улучшения её качества в сочетании с достижением более высокого уровня комфортности проживания необходимо проведение широкого комплекса мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемых как на муниципальном уровне, так и при взаимодействии с областными и федеральными органами власти.

Помимо технологических природоохранных мероприятий, проводимых на предприятиях, значительная часть экологических проблем может быть решена планировочными и градостроительными средствами.

| Поз. | Наименование объектов | Мероприятия, виды работ | Очередь реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и преобразование в высокотехнологичные экологоориентированные предприятия: |  |  |
| 1.1. | Сохраняемые предприятия 2-3 класса санитарной опасности, а также прочие промышленные и коммунальные объекты, размещенные с нарушением режима СЗЗ | Разработка проектов обоснования ориентировочных размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) в случае их отсутствия, с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на окружающую среду. При необходимости осуществление мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду. | Первая очередь |

3.  ОСНОВНЫЕ  ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ХАМИДИЕ  ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Существу-ющее положение 01.01.2017 | Первая очередь 2025 год | Расчётный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность постоянного населения | чел. | 1696 | 1732 | 1784 |
| 1.2. | Количество рабочих мест, в том числе: | ед. | 659 | 798 | 911 |
|  | - промышленность, транспорт, связь, строительство, логистика | тыс. ед. | 3 | 12 | 19 |
|  | - сельское хозяйство | тыс. ед. | 466 | 574 | 671 |
|  | - предоставление услуг | тыс. ед. | 190 | 212 | 221 |
|  | в том числе: в бюджетном секторе | тыс. ед. | 77 | 86 | 92 |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс. кв. м | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 2.2. | Объём нового жилищного строительства – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2.4. | Общая площадь, приходящаяся на одного жителя – всего, в том числе: | кв. м/чел. | 19,7 | 19,3 | 18,8 |
| 3. Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дошкольные образовательные организации | мест | 60 | 70 | 80 |
| 3.2. | Общеобразовательные организации | мест | 525 | 525 | 525 |
| 3.3. | Организации дополнительного образования детей | мест | - | 15 | 30 |
| 3.4. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос/смену | 20 | 30 | 40 |
| 3.5. | Учреждение клубного типа - досуговые помещения | мест | 50 | 50 | 150 |
| 3.6. | Спортивные залы | кв. м площади пола | 420 | 420 | 420 |
| 3.7. | Предприятия торговли | кв. м торг. пл. | 200 | 300 | 400 |
| 3.8. | Кладбища | га | 6,2 | 10,2 | 10,2 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, в том числе | км | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | - регионального значения | км | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
|  | - местного значения | км | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 4.2 | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования | км/км² | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 4.3 | Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 4.6 | Количество мостов, в том числе | единиц | 1 | 1 | 2 |
|  | - на пересечении с автомобильными дорогами федерального значения | единиц | - | - | - |
|  | - на пересечении с автомобильными дорогами регионального значения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 95 | 120 | 155 |
| 4.11 | Количество объектов топливозаправочного комплекса (АЗС, МАЗК) | единиц | 1 | 1 | 1 |